实验6  无线健康监测开放实验

1.搭建MQTT代理

Mosquitto是一个开源（EPL/EDL许可）的消息代理，实现了MQTT协议5.0、3.1.1和3.1版本，由Roger Light于2009年开发并捐赠给Eclipse基金会。Mosquito轻量级特性使其适用于从低功耗单板计算机到全服务器的所有设备。本节实验将展示在Windows 11系统中搭建基于Mosquitto的MQTT代理，具体步骤如下：

⑴从Mosquitto官网（https://mosquitto.org/download/）下载Windows系统的安装包（https://mosquitto.org/files/binary/win64/mosquitto-2.0.19-install-windows-x64.exe）；

⑵双击下载的应用（mosquitto-2.0.19-install-windows-x64.exe）开始安装，系统会提示安全问题，直接选择“仍然运行”即可。图1是安装过程。

(a)开始安装                           (b)选择组件

(c)选择安装位置                            (d)完成安装

图1  Mosquitto安装过程

⑶配置Mosquitto代理（安装路径为“D:\Mosquitto”，请根据实际安装位置替换）：利用记事本打开D:\Mosquitto中的配置文件mosquitto.conf，删除“#listener”的“#”并添加端口号1883。此外，为便于实验，设置允许匿名登录，将“#allow_anonymous false”修改为“allow_anonymous true”。下述加粗部分为修改的配置。

…… # listener 0 /tmp/mosquitto.sock # # listener port-number [ip address/host name/unix socket path] listener 1883 …… allow_anonymous true ……

⑷启动Mosquitto代理：使用管理员身份打开命令行终端，在命令行中执行“cd D:\Mosquitto”进入Mosquitto安装目录，运行“mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v”即可启动Mosquitto代理，如图2所示。

图2  Mosquitto代理成功启动

2.连接ESP32和传感器

本实验需将MAX30102传感器连接至ESP32开发板。图3是传感器与ESP32的连接示意图。

(a)实物链接图                      (b)引脚接线图

图3  MAX30102与ESP32连接示意图

3.代码烧录与测试

在开始编译和烧录代码前，Arduino软件中增加ESP32开发板和传感器（MAX30102）的支持库。具体如下：

①打开Arduino IDE软件，选择“File->Preferences”，会出现如下窗口。

图4  添加ESP32开发板URL

在“Additional Board Manager URLs”的红框部分添加“https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json”，然后点击“OK”按钮，Arduino会自动下载安装ESP32开发板支持库。

②选择“Tools->Manage Libraries…”，会在Arduino软件左侧显示“Library Manager”窗口，在搜索栏中输入“MAX3010x”会出现MAX30102传感器库的安装信息，单击“INSTALL”即可开始安装。

图5  MAX30102库安装

完成依赖/支持库安装后，即可开始编写、编译、烧录ESP32开发板代码。以下是ESP32参考代码：

#include <Wire.h> #include "MAX30105.h" #include "spo2_algorithm.h" #include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> const char* ssid = "wiotlab"; // 连接WiFi名称（根据实际情况进行替换） const char* passphrase = "12345678"; // 连接WiFi的密码 //MQTT代理设置 const char* mqtt_broker = "192.168.137.67"; // 本地电脑的IP地址 const char* mqtt_topic = "max30102"; // 自定义的MQTT主题 const int mqtt_port = 1883; // MQTT端口 WiFiClient espClient; PubSubClient mqtt_client(espClient); MAX30105 particleSensor; #define MAX_BRIGHTNESS 255 byte pulseLED = 11; byte readLED = 13; #if defined(__AVR_ATmega328P__) ¦¦ defined(__AVR_ATmega168__) uint16_t irBuffer[100]; uint16_t redBuffer[100]; #else uint32_t irBuffer[100]; uint32_t redBuffer[100]; #endif int32_t bufferLength; int32_t spo2; int8_t validSPO2; int32_t heartRate; int8_t validHeartRate; void connectToMQTT() { while (!mqtt_client.connected()) { String client_id = "esp32-client-"; client_id += String(WiFi.macAddress()); Serial.printf("Connecting to MQTT broker with client ID: %s\n", client_id.c_str()); if (mqtt_client.connect(client_id.c_str())) { Serial.println("Connected to MQTT broker"); } else { Serial.print("Failed with state "); Serial.print(mqtt_client.state()); delay(2000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, passphrase); if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) { Serial.println(F("MAX30102 was not found. Please check wiring/power.")); while (1); } Serial.println(F("Starting data collection...")); byte ledBrightness = 60; byte sampleAverage = 4; byte ledMode = 2; byte sampleRate = 100; int pulseWidth = 411; int adcRange = 4096; particleSensor.setup(ledBrightness, sampleAverage, ledMode, sampleRate, pulseWidth, adcRange); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\nWiFi connected."); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); mqtt_client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port); mqtt_client.setKeepAlive(60); connectToMQTT(); } void loop() { bufferLength = 100; for (byte i = 0; i < bufferLength; i++) { while (particleSensor.available() == false) particleSensor.check(); redBuffer[i] = particleSensor.getRed(); irBuffer[i] = particleSensor.getIR(); particleSensor.nextSample(); } maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, &spo2, &validSPO2, &heartRate, &validHeartRate); while (1) { for (byte i = 25; i < 100; i++) { redBuffer[i - 25] = redBuffer[i]; irBuffer[i - 25] = irBuffer[i]; } for (byte i = 75; i < 100; i++) { while (particleSensor.available() == false) particleSensor.check(); digitalWrite(readLED, !digitalRead(readLED)); redBuffer[i] = particleSensor.getRed(); irBuffer[i] = particleSensor.getIR(); particleSensor.nextSample(); if (spo2 <= 100 && spo2 > 0){ Serial.print(F(", HR=")); Serial.print(heartRate); Serial.print(F(", SPO2=")); Serial.println(spo2); if (mqtt_client.connected()) { String payload = ""; payload += String(heartRate); payload += ","; payload += String(spo2); mqtt_client.publish(mqtt_topic, payload.c_str()); } mqtt_client.loop(); } } maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, &spo2, &validSPO2, &heartRate, &validHeartRate); } }

打开Arduino IDE软件，选择“File->New Sketch”创建Arduino项目，输入上述②的代码并按“Ctrl+S”保存代码（保存位置和名字可根据实际情况选择）。选择开发板“Tools->Board->esp32->ESP32 Dev Module”，点击进行代码验证，若代码无误则在Output窗口会出现“. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR)”等提示信息。利用USB线连接另外一块ESP32开发板和计算机USB口，Arduino软件选择端口（Tools->Port）。串口正常选择后，单击烧录代码至ESP32开发板。

上位机代码请自行设计完成，可参考：

import paho.mqtt.client

import time

mqtt = paho.mqtt.client

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

print("Connected with result code "+str(rc)) #打印连接状态

client.subscribe("2222") #订阅2222

def on_message(client, userdata, msg):

print(msg.topic+" " + ":" + str(msg.payload)) #打印接受的消息

client_id = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S',time.localtime(time.time()))

client = mqtt.Client(client_id)    # ClientId不能重复，所以使用当前时间

client.username_pw_set("test", "11223344")  # 必须设置，否则会返回

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect("mnifdv.cn", 1883, 60)

client.loop_forever()