2023年嵌入式体系结构作业题

- 填空题：

1、ARM核有多个寄存器,其中大部分用于通用寄存器,有小部分作为专用寄存器,R15 寄存器用于存储PC, R13通常用来存储SP  。 ARM处理器有两种总线架构,数据和指令使用同一接口的是冯诺依曼 ,数据和指令分开使用不同接口的是 哈佛结构

2、嵌入式开发一般采用宿主机/目标机方式，其中宿主机一般是指PC机/台式机 。

3、ARM7TDMI中，T表示支持16位Thumb指令集，D表示在片可调试  ，M表示内嵌乘法器Multiplier，I表示嵌入式ICE ，支持在线断点和调试。

4、ARM微处理器有 7种工作模式,它们分为两类非特权模式 、特权模式 。其中用户模式属于非特权模式

5、ARM微处理器复位后,PC的地址通常是 0x0  ,初始的工作模式是Supervisor 。

6、ARM微处理器支持虚拟内存,它是通过系统控制协处理器CP15 和MMU〔存储管理部件来进行虚拟内存的存储和管理。当系统发生 数据异常和指令领取异常时,异常处理程序透过嵌入式操作系统的内存管理机制,通过MMU交换物理内存和虚拟内存的页面,以保证程序正常执行。

7、编译链接代码时,有两种存储代码和数据的字节顺序,一种是 小端对齐 ,另一种是大端对齐 。

8、构建嵌入式系统开发环境的工具链有多种,其中开放源码的工具链是GNU工具链   ,ARM公司提供的工具链是ADS工具链  计算机有CISC和RISC两种类型,以ARM微处理器为核心的计算机属于  RISC类型,其指令长度是定长的

9、嵌入式软件体系结构通常包括：驱动层、操作系统层、中间件层和应用层。

10、嵌入式系统中的任务管理主要包括：创建任务、删除任务、改变任务状态和查询任务状态等功能。

11、ARM支持两个指令集, ARM核因运行的指令集不同,分别有两个状态ARM 、Thumb,状态寄存器CPSR的 T 位反映了处理器运行不同指令的当前状态

二、选择题：

1、下面哪种操作系统最方便移植到嵌入式设备中。（    D     ）

(A) DOS           （B）unix        (C) Windows xp	       （D）linux

2、下面哪种嵌入式操作系统很少用于手机终端设备上。（     C     ）

(A) Symbian		   （B）WinCE        (C) uc/os		（D）linux

3、以下哪项关于SRAM和DRAM的区别是不对	。		（     A     ）

(A) SRAM比DRAM慢                   （B）SRAM比DRAM耗电多

(C) DRAM存储密度比SRAM高得多		（D）DRM需要周期性刷新

4、0x07&0x11的运算结果是。					（    A      ）

(A) 0x01			      （B）0x11           (C) 0x17		     （D）0x07

5、以下哪种方式不是文件系统的格式。			（     B    ）

(A) FAT		        （B）DOS           (C) NTFS				 （D）Ext

6. 在嵌入式ARM处理器中，下面哪种中断方式优先级最高。	(  A)

A.  Reset			B. 数据中止			C. FIQ				D. IRQ

7. NAND FLASH和NOR FLASH的区别5正确的是。				(  D)

A. NOR的读速度比NAND稍慢一些		B. NAND的写入速度比NOR慢很多

C. NAND的擦除速度远比NOR的慢		D.大多数写入操作需要先进行擦除操作

8、存储一个32位数0x2168465到2000H～2003H四个字节单元中，若以大端模式存储，则2000H存储单元的内容为(    A    )。

A．0x21      B．0x68         C．0x65      D．0x02

9、下面指令执行后，改变R1寄存器内容的指令是(   B     )。

A．TST R1，#2               B．ORR  R1，R1，R1

C．CMP R1，#2             D．EOR  R1，R1，R1

10、LDR  R2，[R3,#128] 的寻址方式是（ C     ）。

A. 寄存器寻址		 B. 寄存器移位

C. 变址寻址		 D. 间接寻址

11 、ADD	R0,R1,#3属于〔A〕寻址方式。

A. 立即寻址		B. 多寄存器寻址		C. 寄存器直接寻址	D. 相对寻址

12、存储一个32位数0x876165到2000H～2003H四个字节单元中,若以小端模式存

储,则2000H存储单元的内容为〔 C〕。

A、0x00		B、0x87	C、0x65	D、0x61

13、μCOS-II操作系统不属于〔 C〕。

A、RTOS  B、占先式实时操作系统  C、非占先式实时操作系统  D、嵌入式实时操作系统

14、若R1=2000H,<2000H>=0x86,<2008H>=0x39,则执行指令LDR	R0,[R1,＃8]！后R0的值为〔D〕 。

A. 0x2000		B. 0x86		C. 0x2008D. 0x39

15、寄存器R13除了可以做通用寄存器外,还可以做〔C〕 。

A、程序计数器		B、链接寄存器	C、栈指针寄存器	   D、基址寄存器

16、FIQ中断的入口地址是〔 A〕。

A、0x0000001C	B、0x00000008	C、0x00000018		D、0x00000014

17、ARM指令集和Thumb指令集分别是〔D 〕位的。

A. 8位,16位		B. 16位,32位		C. 16位,16位		D. 32位,16位

18、ARM寄存器组有〔D 〕个寄存器。

A、7		B、32		C、6		D、37

19、  下列CPSR寄存器标志位的作用说法错误的是〔D〕。

A. N：负数   B. Z: 零   C. C: 进位 D. V: 借位

20、若R1=2000H,<2000H>=0x28,<2008H>=0x87,则执行指令LDR	R0,[R1,＃8]！后R0的值为〔D 〕。

A. 0x2000		B. 0x28		C. 0x2008    D. 0x87

21、寄存器R15除了可以做通用寄存器外,还可以做〔 A〕

A. 程序计数器	B. 链接寄存器	C. 堆栈指针寄存器		D. 基址寄存器

22、嵌入式系统有硬件和软件部分构成,以下〔C〕不属于嵌入式系统软件。

A. 系统软件    B. 驱动     C. FPGA编程软件    D. 嵌入式中间件

23、和PC机系统相比下列哪个不是嵌入式系统独具的特点〔C

A、系统内核小	B、专用性强C、可执行多任务	D、系统精简

24、Unicode编码与〔A编码方式兼容。

A、ASCII码B、GBK		C、GB2312		D、区位码

25 、Cache用于存放主存数据的部分拷贝,主存单元地址与Cache单元地址之间的转换用〔A〕完成。

A．硬件     B. 软件      C. 用户      D. 程序员

26 每种嵌入式操作系统都有自身的特点以吸引相关用户,下列说法错误的是〔D〕。

A. 嵌入式Linux提供了完善的网络技术支持；

B. CLinux是专门为没有MMU的ARM芯片开发的；

C. C/OS-Ⅱ操作系统是一种实时操作系统〔RTOS；

D. WinCE提供完全开放的源代码。

27、 下列关于存储管理单元〔MMU说法错误的是〔B〕。

A. MMU提供的一个关键服务是使各个任务作为各自独立的程序在其自己的私有存储空间中运行。

B. 在带MMU的操作系统控制下,运行的任务必须知道其他与之无关的任务的存储需求情况,这就简化了各个任务的设计。

C. MMU提供了一些资源以允许使用虚拟存储器。

D. MMU作为转换器,将程序和数据的虚拟地址〔编译时的连接地址转换成实际的物理地址,即在物理主存中的地址。

28、RQ中断的优先级别是〔     D 〕    。

A. 1			B. 2			C. 3			D. 4

29、LDR  R2,[R3,#128] 的寻址方式是〔   C    〕   。

A. 寄存器寻址		B. 寄存器移位	C. 变址寻址	 D. 间接寻址

30、假设R1=0x31,R2=0x2  则执行指令ADD	R0,R1,R2 LSL #3 后,R0的值是〔 C〕

A. 0x33		B. 0x34		C. 0x41			D. 0x38

31、  ARM处理器的工作模式有〔  C   〕  种。

A. 5         B.6	C. 7    D.8

三、简答题

1、ARM 的7 种功能模式是什么？

用户模式（User）、快速中断模式（FIQ）、中断模式、管理模式、中止模式(Abort)、未定义模式(Undef)、系统模式（System）

普通模式（Normal）

（1）用户模式（User）：非特权模式，大部分任务执行在这种模式。

特权模式（Privilege）

（2）快速中断模式（FIQ）：当一个高优先级（fast) 中断产生时将会进入这种模式。

（3）普通中断模式（IRQ）：当一个低优先级（normal) 中断产生时将会进入这种模式。

（4）超级用户模式（SVC）：当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式。

（5）中止模式（Abort）：当存取异常时将会进入这种模式。

（6）未定义模式（Undef）：当执行未定义指令时会进入这种模式。

（7）系统模式（System）：使用和User模式相同寄存器集的特权模式。

2、根据嵌入式系统的特点，写出嵌入式系统的定义。

从技术的角度定义：以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应于各种应用系统专用计算机。

从系统的角度定义：嵌入式系统是设计完成复杂功能的硬件和软件，并使其紧密耦合在一起的能完成特定功能计算机系统。

3、B、BL、BX指令的区别是什么？

B：简单的跳转指令，不附带其它功能。跳转范围限制在当前指令的±32M字节地址内。(ARM指令为字对齐，最低2位地址固定为0)

BL：带链接的分支指令——BL指令除了具有跳转功能，还能在跳转之前将下一条指令的地址拷贝到R14(即LR) 链接寄存器中，它适用于子程序调用。跳转范围限制在当前指令的±32M字节地址内。

BX：带状态切换的分支指令——BX指令除了具有跳转功能，还能在跳转的同时切换处理器状态。

4、寄存器R13，R14，R15的专用功能各是什么？

寄存器R13通常作为堆栈指针（SP），用于保存待使用的寄存器的内容。

寄存器R14称为链接寄存器（LR），在结构上有两个特殊功能：

- 当使用BL指令调用子程序时，返回地址将自动存入R14中；

- 当发生异常时，将R14对应的异常模式版本设置为异常返回地址（有些异常有一个小的固定偏移量）

寄存器R15称为程序计数器（PC），它指向正在“取指”的指令。

5、寄存器CPSR，SPSR的功能各是什么？

程序状态寄存器（CPSR，Current Program Status Register）

- 这个寄存器用来记录CPU的当前状态。

- 整个CPU只有一个CPSR寄存器。

程序状态保存寄存器（SPSR，Saved Program Status Register）

- 这个寄存器用来保存CPSR的，子程序返回时将SPSR赋给CPSR。

- 整个CPU有5个SPSR寄存器，但在某模式下只能使用该模式对应的SPSR寄存器。

- SPSR寄存器的别名是r13寄存器。

7、ARM的寻址方式有哪些？各写一条说明。

ARM处理器具有8种基本寻址方式。

（1）寄存器寻址；

MOV  R1,R2	    ;将R2的值存入R1

SUB  R0,R1,R2    ;将R1的值减去R2的值，结果保存到R0

（2）立即寻址；

SUBS	R0,R0,#1     ;R0减1，结果放入R0，并且影响标志位

MOV	R0,#0xFF000  ;将立即数0xFF000装入R0寄存器

（3）寄存器移位寻址；

MOV	R0,R2,LSL #3		;R2的值左移3位，结果放入R0，;即是R0=R2×8

ANDS	R1,R1,R2,LSL R3		;R2的值左移R3位，然后和R1相“与”操作，结果放入R1

（4）寄存器间接寻址；、

LDR	R1,[R2]	;将R2指向的存储单元的数据读出;保存在R1中

SWP	R1,R1,[R2]	;将寄存器R1的值和R2指定的存储;单元的内容交换

（5）基址寻址；

LDR	R2,[R3,#0x0C]	  ;读取R3+0x0C地址上的存储单元的内容，放入R2

STR	R1,[R0,#-4]!	  ;先R0=R0-4，然后把R1的值保存到R0指定的存储单元

（6）多寄存器寻址；

LDMIA	R1!,{R2-R7,R12}  ;将R1指向的单元中的数据读出到R2～R7、R12中(R1自动加1)

STMIA	R0!,{R2-R7,R12}  ;将寄存器R2～R7、R12的值保存到R0指向的存储单元中(R0自动加1)

（7）堆栈寻址；

LDR R1, =0x01010101 ;

LDR R2, =0x02020202 ;

LDR R3, =0x03030303 ;

LDR R13, =0x80800 ;R13作为栈指针，指向了0x80800单元

STMFD R13!, {R1-R3} ;满栈（=先变）、减址的入栈

STMED R13!, {R1-R3} ;空栈（=后变）、减址的入栈

STMFA R13!, {R1-R3} ;满栈、增址的入栈

STMEA R13!, {R1-R3} ;空栈、增址的入栈

（8）相对寻址。

由程序计数器PC提供基准地址，指令中的地址码字段作为偏移量，两者相加后得到的地址即为操作数的有效地址。

BL SUBR1		;调用到SUBR1子程序

BEQ LOOP		;条件跳转到LOOP标号处

8、指令ADR，ADRL、LDR、NOP是如何处理地址值读入到寄存器中的？

- ADR指令用于将一个相对地址（offset）加上当前PC（程序计数器）的值，并将结果存储到目标寄存器中

- LDR指令可以直接使用一个立即数作为地址值，也可以通过寄存器间接寻址的方式来获取地址值。

- 在执行NOP指令时，处理器会继续顺序执行下一条指令，不会对寄存器的值或内存的内容产生影响。

9、ARM在哪些工作工作模式下可以修改CPSR寄存器？

特权模式下才能修改CPSR寄存器,即非用户模式的其余六种模式。

10、 下列ARM条件码的含义是什么？（1） EQ（2） NE（3） GE（4）LT （5）MI

- EQ（Equal）：等于条件，表示两个操作数相等。

- NE（Not Equal）：不等于条件，表示两个操作数不相等。

- GE（Greater than or Equal）：大于等于条件，表示第一个操作数大于或等于第二个操作数。

- LT（Less than）：小于条件，表示第一个操作数小于第二个操作数。

- MI（Minus/Negative）：负数条件，表示结果为负数。

11、简述BLX、SWI、STM、LDM、MOV、MVN的含义。

- BLX：带链接和状态切换的跳转指令，该指令用于在ARM和Thumb指令集之间进行切换，并将返回地址存储在链接寄存器（LR）中。

- SWI：软中断。该指令用于触发软件中断。当执行此指令时，处理器会进入特殊的处理模式，允许执行特权操作或与操作系统进行交互。

- STM：批量内存字写入指令。该指令用于将多个寄存器的值存储到内存中

- LDM：加载多个寄存器指令。该指令用于从内存中加载多个值到寄存器中。

- MOV：数据传输指令，该指令用于将一个操作数的值复制到目标寄存器中，可以在寄存器之间传输数据或将立即数加载到寄存器中。

- MVN：数据取反传送指令。该指令用于将一个操作数的按位取反的值复制到目标寄存器中。

12、Gcc编译时使用静态库与动态库的区别？

13、ARMv8-A的异常等级与安全模型。

- EL0：也称为用户模式。EL0是最低特权级别，用于用户应用程序的执行。在EL0下，应用程序无法直接访问系统级资源，例如设备寄存器或特权指令。

- EL1：也称为内核模式。EL1是操作系统内核的执行级别。在EL1下，操作系统具有对系统资源的直接访问权限，可以执行特权指令和管理硬件资源。

- EL2：也称为虚拟化模式。EL2用于支持虚拟化技术，在EL2下运行的软件可以创建和管理虚拟机。

- EL3：也称为保护模式或监控模式。EL3是最高特权级别，通常由可信执行环境（TEE）或安全监控程序使用。EL3用于实施安全策略、加密和认证功能。

14、写一条 ARM 指令,完成操作r1 = r2 * 3

MUL r1, r2, #3

15、初始值R1=23H,R2=0FH执行指令BIC  R0, R1,R2,LSL #1后,寄存器R0,R1的值分别是多少？

BIC用于将寄存器中的指定位清零

即将 R1 中与 R2 左移后的值相对应1的位 清零。

首先，将 R2 左移 1 位得到新的值：0x1E （30）

然后，使用该值对 R1 进行位清除操作（Bit Clear），即将 R1 中与 R2 左移后的值相对应的位清零。

所以，执行指令后：

R0 = 不受影响，其值保持不变。

R1 = 0x23 & ~0x1E = 0x23 & 0xE1 = 0x21

因此，执行指令后 R0 的值保持不变，为初始值；而 R1 的值变为 0x21。

16、说明指令STMIA	r12!, {r0-r11}的操作功能。

将R0-R11十二个寄存器中的32位数据,存储到R12地址指针为起始地址的内存中,地址的操作方式是先操作、后增加,并更新地址。

18、CPSR的哪一位反映了处理器的状态？

T标志位

19、用ARM汇编实现下面列出的操作：

r0=15

r0=r1/16（有符号数）

r1=r2*3

r0=-r0

MOV R0,#15

MOV R0,R1,ASR #4

BIC R0, R0, #0x78000000

MOV R3, #3

MUL R1,R2,R3

MOV R1, #-1

MOV R2, R0

MUL R0,R1,R2

20、BIC指令的作用是什么？

用于在目标寄存器中清除（置零）特定位的值

21、执行SWI指令时会发生什么？

22、写一个程序，判断R0的值，大于0x50，则将R1的值减去0x10，并把结果送给R0。

23、编写一段ARM汇编程序，实现数据块复制，将R0指向的8个字的连续数据保存到R1指向的一段连续的内存单元

四、程序题

1、阅读程序，每句指令后面解释及功能。

AREA COPYBS,CODE,READONLY          ；定义一个代码段

ENTRY                              ；程序入口

LDR RO,=SRC              ；

LDR R1,=DST              ；

MOV R2,#20               ；

BCOPY   MOVS R3,R2,LSR,#3          ；

BEQ CWORD                ；若Z=1,跳转到CWORD

OCOPY   LDMIA R0!,{R4-R11}         ；

STMIA R1!,{R4-R11} ；将R4-R11的数据存储到R1指向的地址上，R1值更新

SUBS R3,R3,#1             ；

BNE OCOPY                 ；

CWORD   AND R2,R2,#7                ；

BEQ STOP                  ；

WCOPY   LDR R3,{R0},#4              ；

STR R3,{R1},#4             ；

SUBS R2,R2,#1              ；

BNE WCOPY                  ；若Z=0,跳转到WCOPY

STOP     ……

……

B：无条件跳转到目标地址。

BL：无条件跳转到目标地址，并将当前指令的下一条指令地址保存到链接寄存器LR中，用于函数调用。

BX：跳转到目标地址，并根据目标地址的最低位确定跳转到ARM状态还是Thumb状态。

BEQ/BNE/BGT/BLT等：根据条件跳转到目标地址。例如，BEQ用于相等条件，BNE用于不相等条件，BGT用于大于条件，BLT用于小于条件等。

CMP/BIC/AND等：用于条件判断，根据条件标志位的值决定是否执行后续跳转指令。

LDR/STR：用于从内存中加载数据或将数据存储到内存中，可以结合跳转指令实现间接跳转。

SWI：软件中断指令，用于向操作系统发送中断请求。

2、阅读程序，每句指令后面解释及功能。

AREA  Jump，CODE，READONLY      ；设置本程序的名称及属性

NUM   EQU  2                    ；跳转表中的子程序个数

ENTRY                    	；程序执行的入口点

Start    MOV   R0,#0               ；

MOV   R1,#3               	；

MOV   R2,#2               	；

BL     Func；

Stop    MOV   R0 ,#0x18            ；本条与下条指令的作用是参数传递

LDR    R1,=&20026

SWI    0x123456          	 ；

Func    CMP    R0，#NUM           ；

MOVHS  PC，LR             	；如果超出范围则程序返回

ADR    R3，JTable			；读取跳转表的基地址

LDR    PC，[R3，R0，LSL #2]	；根据参数R0的值跳转到相应的子程序

JTable   DCD    DoAdd			；当参数R0为0时上面的代码将选择DoAdd

DCD    DoSub				；当参数R0为1时上面的代码将选择DoSub

DoAdd   ADD    R0，R1，R2           ；

MOV    PC，LR              ；

DoSub   SUB     R0，R1，R2         ；

MOV    PC，LR              ；

END                             		；结束汇编

3、阅读程序，每句指令后面解释及功能。

GLOBAL Reset_Handler

area start,code,readwrite

entry

code32

num  EQU  20

Reset_Handler

ldr  R0, =src

ldr  R1, =dst

mov  R2, #num

ldrsp, =0x30200000

blockcopy

movs R3,R2, LSR #3

beqcopywords

stmfdsp!, {R4-R11}

octcopy

ldmia R0!, {R4-R11}

stmia R1!, {R4-R11}

subs R3, R3, #1

bneoctcopy

ldmfd sp!, {R4-R11}

copywords

ands R2, R2, #7

beq  stop

wordcopy

ldr  R3, [R0], #4

str  R3, [R1], #4

subs R2, R2, #1

bnewordcopy

stop

b  stop

srcdcd  1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4

dstdcd  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

end

五、实验题

1、实验：LED跑马灯

2、实验;中断

3、实验：串行通讯

这几个实验出现的控制字，状态字及电路图，在试卷内不提供