2023嵌入式系统linux作业题

- 填空题

1、在对一个设备进行操作之前要完成下面三步：安装设备驱动、初始化设备、打开一个设备、并得到文件描述符。

2、块设备以块为单位传输数据,字符设备以字节为单位传输数据。

3、BSP的主要特点是：硬件相关性与操作系统相关性。

4、评价实时操作系统的主要指标有：系统响应时间、任务切换时间、中断延迟等

5、嵌入式软件的体系结构通常包括：驱动层、操作系统层、中间件层和应用层。

6、操作系统是联接硬件与应用程序的系统程序，其基本功能有 进程管理  、进程间通信、内存管理 、I/O资源管理。

7、嵌入式开发一般采用宿主机/目标机方式，其中宿主机一般是指PC机/台式机 。

二、选择题：

1、下面哪种操作系统不属于商用操作系统（ B  ）。

A. windows xp		B. Linux		C. VxWorks			D. WinCE

2、下面哪点不是嵌入式操作系统的特点。(   C )

A. 内核精简			B. 专用性强		C. 功能强大			D. 高实时性

3、下面哪种不属于嵌入式系统的调试方法。	(   D     )

A. 模拟调试			B. 软件调试		C. BDM/JTAG调试		D. 单独调试

4、在嵌入式ARM处理器中，下面哪种中断方式优先级最高。(    A    )

A.  Reset			B. 数据中止		C. FIQ				D. IRQ

5、NAND FLASH和NOR FLASH的区别正确的是。(     D   )

A. NOR的读速度比NAND稍慢一些		B. NAND的写入速度比NOR慢很多

C. NAND的擦除速度远比NOR的慢		D.大多数写入操作需要先进行擦除操作

6、下面哪种操作系统最方便移植到嵌入式设备中。（    D     ）

(A) DOS             （B）unix          (C) Windows xp	   （D）linux

7、下面哪个选项不是SUB设备的特点。（    B      ）

(A) 串行通信方式                              （B）不可热拨插

(C) 分HOST、DEVICE和HUB               	（D）通信速率比RS232快

8、下面哪种嵌入式操作系统很少用于手机终端设备上。（     C     ）

(A) Symbian		    （B）WinCE           (C) uc/os	  （D）linux

9、以下哪种方式不是文件系统的格式。	（     B    ）

(A) FAT		        （B）DOS           (C) NTFS	    （D）Ext

10、 当登录Linux时，一个具有唯一进程ID号的shell将被调用，这个ID是什么( B    )。

A. NID　      B. PID　　      C. UID　　     D. CID

11、下面哪个系统目录中包含Linux使用的外部设备文件（B）。

A. /bin	       B. /dev		 C. /bootD. /home

12、若要使用进程名来结束进程，应使用（    C   ）命令。

A.pss      B.ps          C.kill         D.pstree

13、欲把当前目录下的 file1.txt 复制为 file2.txt，正确的命令是（ D     ）。

A. copy file1.txt file2.txtB. cp file1.txt | file2.txt

C. cat file2.txt file1.txtD. cat file1.txt > file2.txt

cat file2.txt file1.txt 是将文件 file2.txt 和 file1.txt 的内容合并显示在标准输出中的命令

linux中没有copy只有cp cp file1.txt file2.txt.这将复制文件file1.txt并将其命名为file2.txt。

14、如果采用别的文件名来书写makefile，比如Make .linux，则在运行的时候要采用（A ）选项。

A．-f         B．-c      C．-i        D．-name

15、存放用户帐号的文件是（     C     ）。

A. shadow	         B. group         C. passwd	     D. gshadow

17、下面哪个系统目录中包含Linux使用的外部设备（    B    ）。

A. /bin             B. /dev          C. /boot       D. /home

18、  Linux系统的联机帮助命令是（   D        ）。

A. tar               B. cd           C. mkdir        D. man

19 、 文件传输协议的英文缩写为（ A        ）。

A. FTP                B. DNS        　C. SQL          D. WWW

20、 如何删除一个非空子目录 /tmp (    B      )。

A. del /tmp/*			B. rm -rf /tmp

C. rm -Ra /tmp/*		D. rm –rf /tmp/*

三、简答题

1、请画图描述嵌入式Bootloader启动过程，并简要介绍其主要部分。

从固态存储设备上启动的Bootloader大多都是分两个阶段的启动过程，分为stage1和stage2两部分。

Stage1： 硬件设备初始化

为加载Bootloader的stage2准备RAM空间

拷贝Bootloader的stage2到RAM空间

设置好堆栈

跳转到stage2的C入口点

Stage2： 初始化本阶段要使用到的硬件设备

检测到系统内存映射

将kernel映像和根文件系统映像从flash上读到RAM空间中

为内核设置启动参数

调用内核

2、Boot Loader在嵌入式系统中主要起什么作用？完成哪些主要的工作？

答：Boot Loader是在嵌入式系统复位启动时,操作系统内核运行前,执行的一段程序。通过Boot Loader,初始化硬件设备,建立内存和I/O空间映射图,为最终加载操作系统内核调整好适当的系统软硬件环境。

3、嵌入式系统软件的层次结构并简要介绍？

嵌入式系统软件的层次结构：

驱动层程序：驱动层程序是嵌入式系统中不可缺少的重要部分,使用任何的外部设备都需要有相应驱动层程序的支持,他为上层软件提供了设备的操作接口。驱动层程序一般包括硬件抽象层HAL、板极支持包BSP和设备驱动程序。

实时操作系统RTOS：对于使用操作系统得嵌入式系统而言,操作系统一般以内核映像的形式下载到目标系统中。内核中通常必需的基本部件是进城管理、进程间通信、内存管理部分,其他部件如文件系统、驱动程序、网络协议等都可以根据用户要求进行配置,并以相关的方式实现。这样一来,整个嵌入式系统与通用操作系统类似,功能比不带有操作系统得嵌入式强大了很多。

操作系统的应用程序接口API：API是一系列复杂的函数、消息和结构的集合体。在计算机系统中有很多可通过硬件或外部设备去执行的功能,这些功能的执行可通过计算机操作系统或硬件预留的标准指令调用。因而系统提供标准的API函数,可加快用户应用程序的

3、Linux设备树的目的？

引入设备树的目的是为了提供一种统一的硬件描述和配置方法，使得操作系统能够更好地管理、适配和操作不同的硬件平台，提高内核的可移植性、灵活性和可维护性。

4、基本移植内核有哪些步骤，并解释之？

基本移植内核的步骤如下：

- 确定目标平台：确定要将内核移植到的目标平台。

- 硬件了解和分析：研究目标平台的硬件架构、处理器类型、内存管理等特性，并分析与内核的兼容性和适配需求。

- 配置内核：根据目标平台的硬件特性和需求，选择适当的内核配置选项，并进行必要的修改和定制。

- 交叉编译环境设置：配置适当的交叉编译工具链，以便能够在开发主机上编译目标平台上的内核代码。

- 设备驱动程序适配：根据目标平台的硬件架构和设备规范，修改或编写适当的设备驱动程序代码，以使内核能够正确地与硬件进行通信。

- 内存管理和启动加载程序适配：根据目标平台的内存布局和启动加载程序要求，对内核的内存管理子系统进行适配，并确保启动加载程序正确设置内存映射并传递控制权给内核。

- 中断和时钟管理适配：配置中断控制器和时钟源，以确保内核能够正确地响应中断和管理时钟。

- 调试和测试：在目标平台上进行调试和测试，确保内核在新环境下的正常运行。

5、简述设备树结构？

设备树是一种用于描述硬件设备的层次结构和配置信息的数据结构。它以树状结构组织，由节点和属性组成。

根节点：设备树的根节点是整个设备树的起点，它代表了整个硬件系统。

节点：设备树中的节点代表硬件设备或者设备的组合。

属性：节点可以包含一系列属性，用于描述硬件设备的各种特征和配置信息。

6、如何生成可移植的内核与设备树？

要生成可移植的内核与设备树，需要进行以下步骤：

- 内核配置：选择合适的内核配置选项，确保启用设备树支持。

- 设备树描述文件编写：编写描述目标硬件设备和资源的设备树描述文件。

- 设备树编译：使用设备树编译器将设备树描述文件编译成二进制设备树文件。

- 设备树集成：将生成的设备树二进制文件与内核映像一起打包或合并。

- 编译内核：使用交叉编译工具链编译内核，确保内核能正确解析和使用设备树信息。

- 配置引导加载程序：根据目标平台和引导加载程序的要求，配置引导加载程序以正确加载内核镜像和设备树

7、根文件系统目录的含义？

根文件系统目录是Linux操作系统中的最高级目录，用于组织和存储所有其他文件和目录。在Linux中，根文件系统目录用斜杠（/）表示，它是整个文件系统的起点。

9、在Linux启动时，这个inittab文件起什么作用？

inittab文件是用于定义系统的初始化进程的配置文件。它在系统引导时由init进程读取并进行系统的初始化。

10、在Linux启动时，这个etc/fstab文件起什么作用？

/etc/fstab文件是一个用于存放文件系统静态信息的文件，它包含了系统中各个文件系统的配置和挂载信息。它在系统启动时由挂载程序读取并解释。

11、解释下列命令含义？

wdl@UbuntuFisher:~$ ln  -s  /proc/cpuinfo   mycpuinfo #创建了一个名为mycpuinfo的符号链接，它指向/proc/cpuinfo文件。

wdl@UbuntuFisher:~$ ls  –l  mycpuinfo  # 列出mycpuinfo文件的详细信息。

lrwxrwxrwx  1  wdl  wdl  13  2007-09-22 00:43  mycpuinfo -> /proc/cpuinfo

# 显示了文件权限、链接计数=1、所有者、所属组的用户名、文件大小、最后修改时间以及符号链接的目标。

12、解释下列命令含义？

wdl@myubuntuwdl:~$ route #显示了内核的 IP 路由表。列出了不同目标网络和默认路由的相关信息。

Kernel IP routing table

Destination     Gateway      Genmask     Flags   Metric  Ref  Use  Iface

192.168.182.0       *        255.255.255.0     U       0     0     0    eth0

default        192.168.182.2     0.0.0.0        UG      0     0     0    eth0

15、makefile文件的作用是什么？

Makefile文件是用于自动化构建软件项目的配置文件。它定义了项目中源文件、目标文件和依赖关系之间的规则，以及构建过程中所需的编译器和链接器选项。通过执行Makefile中的指令，可以自动编译、链接和生成可执行文件或库文件。Makefile的主要作用是简化和加速项目的构建过程，提高开发效率。

16、专业名词解释(写出以下英文简写对应的中文名称

（1）RTOS  实时操作系统	 （2）CISC  复杂指令集（ 3）Kernel	内核	（4）Scheduler 调度 （5）non-preemptive	非抢占式

18、简述Linux启动过程。

内核的引导。

运行 init。

系统初始化。

建立终端 。

用户登录系统。

19、简述网络文件系统 NFS，并说明其作用。

NFS是一种网络文件系统协议，它允许不同计算机之间通过网络共享文件和目录。它的作用是通常用于局域网中用于文件共享。

21、liunx移植包含哪四大部分？

Bootloader、kernel、设备树、根文件系统

22、$@ ，$^含义

$@：表示目标文件。它代表当前规则中正在构建的目标的名称。

$^：表示所有的依赖文件列表。它代表当前规则中的所有依赖文件的名称，以空格分隔。

四、程序题

1、请解释下列程序中的各条指令：

.equ  x, 45      /*定义变量x,并赋值为45 */

.equ  y, 64      /*定义变量y,并赋值为64*/

.equ  stack_top, 0x1000   /*定义栈顶0x1000*/

.global_start            /*声明全局变量*/

.text                  /*将操作符开始的代码编译到代码段*/

_start:                       /*程序代码开始标志*/

mov  sp,  #stack_top    /*定义堆栈位置*/

movr0, #x /*x的值放入r0*/

str r0, [sp]/*r0的值保存到堆栈*/

mov r0, #y/*y的值放入r0*/

ldr r1, [sp]/*取堆栈中的数到r1*/

add r0, r0, r1/*将r0中的数和r1中的数相加的结构放入r0*/

strr0, [sp]/*r0的值保存到堆栈*/

stop:

b stop/*程序结束,进入死循环*/

.end

2、下面给出了一个SHELL程序。

#!/bin/bash           指定脚本使用 Bash 解释器。

dir=$1               #将第一个参数赋值给变量 dir。

if [ -d $dir ]           #检查变量 dir 所代表的目录是否存在。

then

cd $dir             #进入目录。

for file in *           #开始一个循环，遍历当前目录中的所有文件。

do

if [-f $file ]         #检查当前文件是否为一个普通文件（非目录）

then

cat $file          #打印出文件的内容。

echo “end of file $file”  #输出一个结束标记。

fi

done	#结束循环。

else

echo “bad directory name $dir”	#如果目录不存在，则输出一条错误信息。

fi

3、解释如下Shell脚本文件的语句含义及完成功能？

例子:    shell程序prog3.sh,  用法为:

./prog3.sh   file

内容如下:

#The statement of if…then…else…fi

if [ -d $1 ]                  # 检查给定的路径是否为一个目录

then

echo "$1 is a directory"  # 如果是目录，则输出该信息

exit                      # 退出脚本的执行

else

if [ -f $1 ]              # 如果不是目录，检查给定的路径是否为一个普通文件

then

echo "$1 is a common file"  # 如果是普通文件，则输出该信息

else

echo "unknown"       # 如果既不是目录也不是普通文件，则输出 "unknown"

fi

fifi4、解释如下Shell脚本文件的语句含义及完成功能？

实例.  程序prog4.sh检查用户输入的文件名, 用法为:

./prog4.sh    string_name

# The statement of  case…esac

if [ $# -eq 0 ]     # 检查是否没有接收到任何参数

then

echo "No argument is declared"  # 如果没有参数，则输出该信息

exit                           # 退出脚本的执行

fi

case $1 in

file1)

echo "User selects file1"  # 如果参数为 "file1"，则输出该信息

;;

file2)

echo "User selects file2"  # 如果参数为 "file2"，则输出该信息

;;

*)

echo "You must select either file1 or file2!"  # 如果参数不是 "file1" 或 "file2"，则输出该信息

;;

Esac # esac 是 case 语句的反向拼写，用于标记 case 语句的结束。

5、解释如下Makefile文件每条语句的含义，目标？

OBJS = kang.o yul.o  # 定义目标文件列表，即要编译的源文件对应的目标文件名

CC = gcc  # 定义编译器

CFLAGS = -Wall -O -g  # 定义编译选项

sunq: $(OBJS)  # sunq 是目标文件，依赖于 OBJS 中的目标文件

$(CC) $(OBJS) -o sunq  # 使用编译器将目标文件链接成可执行文件 sunq

kang.o: kang.c kang.h  # kang.o 是目标文件，依赖于 kang.c 和 kang.h

$(CC) $(CFLAGS) -c kang.c -o kang.o  # 使用编译器编译 kang.c，并生成目标文件 kang.o

yul.o: yul.c yul.h  # yul.o 是目标文件，依赖于 yul.c 和 yul.h

$(CC) $(CFLAGS) -c yul.c -o yul.o  # 使用编译器编译 yul.c，并生成目标文件 yul.o

对于每个目标文件，使用编译器 gcc 和相应的编译选项将源文件编译成目标文件