实 验 报 告

[实验 2 ADD 实验与伪指令实验]

姓名：               赵瑞杰

学号：              216001944

课程名称：             嵌入式系统

所在学院：              信息学院

专业班级：        计算机科学与技术 1 班

任课教师：             王翀 王艺睿

| 实验项目名称 | ADD 实验与伪指令实验 |
| --- | --- |
| 一、实验目的与要求： 掌握 ARM 汇编语言的基本使用； 熟悉 eclipse 开发工具建立汇编工程和仿真； 掌握 ARM 汇编语言的基本使用和一些伪指令的使用； 熟悉 eclipse 开发工具建立汇编工程和仿真； |  |
| 二、实验环境： Eclipse for ARM 、FS_JTAG ARM 仿真器、华清远见 FF4412 开发板 |  |
| 三、实验方法和原理 常用的 RAM 汇编语言指令包括 mov 、add 、ldr 等。这些指令用于在寄存器 之间移动数据、进行算术运算以及访问内存中的数据。 (1) mov 指令： mov 指令用于将立即数或寄存器中的值移动到另一个寄存器中。 语法：mov destination, source 示例：mov r0, #9 将立即数 9 存入 R0 寄存器。 (2) add 指令： add 指令用于将两个寄存器中的值相加，并将结果存入目标寄存器中。 语法：add destination, operand 1, operand2 示例：add r1, r1, r0 将 R1 和 R0 的值相加，并将结果存入 R1 寄存器。 (3) ldr 指令： ldr 指令用于加载内存中的数据到寄存器中。 语法：ldr destination, [address] 示例：ldr r1, [r0] 将 r0 寄存器中的地址指向的内存中的数据加载到 r1 寄存 器中。 (4) cmp 指令： cmp 指令用于比较两个操作数的值，并根据比较结果更新标志寄存器的值。 通常与条件跳转指令配合使用，用于实现条件分支。 语法：cmp operand 1, operand2 |  |

示例：cmp r1, #0 比较 r1 寄存器的值与立即数 0。 (5) bne 指令： bne 指令用于根据比较结果执行跳转操作，当比较结果不等于零时跳转到指 定的标签处。 语法：bne label 示例：bne loop 当比较结果不等于零时跳转到标签 loop 处。

四、实验过程、步骤及内容 (1) ADD 实验 实验代码： ASM Code .globl _start start: mov r0,#9 //9 存入 r0 mov r1,#15 //15 存入 r1 add r1,r1,r0//r1 与 r0 相加存入 r1 stop: b stop 8 1 2 3 4 5 6 7 _ 实验步骤： 1 、导入光盘实验源码 方法参考第 1 章 ARM 环境搭建。光盘实验源码路径：华清远见-CORTEXA9 资料\实验代码\1. ARM 体系结构与接口技术部分\实验代码\01-add_asm 2 、打开“Register”显示框 单击 window -> show view -> Register， 3 、单步仿真 配置完成之后，点击“”开始仿真，弹出 Debug 框。

.text .global _start start : _ mov ldr mov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 loop: ldr add cmp bne stop: b myarray: .word .word .word .end 实验步骤与 (1) 类似。 单击“”单步仿真。查看仿真现象。 (2) 伪代码实验 实验代码： r3,r3 r0,=myarray r4,#0 r1,[r0],#4 r4,r4,r1 r1,#0 loop stop 0x11 0x22 0x0

五、实验数据 (现象) 处理分析 (1) ADD 实验 ① 初始状态：R0 = 0 ，R1 = 0。 ② mov r0,#9 ：将立即数 9 存入 R0 寄存器，此时 R0 = 9 ，R1 = 0。 ③ mov r1,#15：将立即数 15 存入 R1 寄存器，此时 R0 = 9 ，R1 = 15 ④ add r1,r1,r0：将 R1 和 R0 的值相加，结果存入 R1，此时 R0 = 9，R1 = 24。 ⑤ 无条件跳转至 stop 标签，程序结束。

(2) 伪指令实验 ① mov r3,r3 ，将 r3 寄存器设置为自身的值，没有变化。 ② ldr r0,=myarray：将数组 myarray 的地址加载到 r0 中。 ③ mov r4,#0 ：将 r4 寄存器清零。 ④ loop 标签处： ldr r1, [r0],#4：从 r0 指向的内存地址加载一个字(4 字节)到 r1 寄存器中， 然后将 r0 的值增加 4。 add r4,r4,r1：将 r4 寄存器中的值与 r1 寄存器中的值相加，结果存回 r4。 cmp r1,#0 ：将 r1 寄存器的值与 0 进行比较，但不会改变寄存器的值。 bne loop：如果上一次比较结果不等于，则跳转到 loop 标签处。否则继续 执行下一条指令。 第一次循环：

第二次循环： 第三次循环：

⑤ 当遇到数值为 0 的元素时，程序跳转到 stop 标签处，然后又跳回到自身，形 成一个无限循环，最后 r1 结果为 0 ，r4 结果为 51。 ⑥ stop 标签处，程序无限循环，不会改变任何寄存器的值。

六、实验结论 通过本次 ADD 实验和伪指令实验，我们深入学习了ARM 汇编语言的基本 使用以及一些常用的伪指令。通过编写和调试汇编代码，我们掌握了 mov、add、 ldr 、cmp 和 bne 等指令的语法和功能，并且熟悉了在 eclipse 开发工具下建立汇 编工程和仿真的方法。通过实验数据的处理和分析，我们验证了实验代码的正确 性，并且加深了对汇编语言程序执行过程的理解。这些实验为我们进一步学习和 掌握 ARM 汇编语言奠定了基础。 练习题： 4 、用 ARM 汇编实现下面列出的操作： 1) r0= 15 MOV r0, # 15 2) r0=r1/ 16 (有符号数) SXTB r0, r1 ; 将 r1 的低字节符号扩展到 r0 ASRS r0, r0, #4 ; 将 r0 右移 4 位，相当于除以 16 3) r1=r2*3 MUL R1, R2, #3 4) r0=-r0 RSBS r0, r0, #0 5 、BIC 指令的作用是什么？ BIC 指令用于清除寄存器中的位 6 、执行 SWI 指令时会发生什么？ 执行 SWI 指令会触发软件中断，跳转到异常向量表中的 SWI 处理程序 7 、B 、BL 、BX 指令的区别是什么？ B 指令:分支指令,跳转到标号指定的地址程序。 BL 指令: 带链接的分支指令,跳转到指定的地址程序, 同时还将程序计数器

b PC 的值保存到 LR 寄存器中。 BX 指令:带状态切换的分支指令,跳转到 Rm 指定的地址处执行程序,根据跳 转地址的最低位,来切换处理器状态。 8 、下面哪个数据可以作为数据操作指令的有效立即数： a ．0x101 b ．0x1f8 c ．0xf000000f d ．0x08000012 e ．0x104 , c, e 9 、ARM 在哪些工作工作模式下可以修改 CPSR 寄存器？ 特权模式下才能修改 CPSR 寄存器, 即快速中断模式(FIQ) 、外部中断模式 (IRQ)、管理模式(SVC) 、数据访问中止模式(ABT)、未定义指令中止模式(UND)、 系统模式(SYS)。 10 、写一个程序，判断 R0 的值，大于 0x50 ，则将 R1 的值减去 0x10 ，并把结果 送给 R0。 CMP r0, #0x50 ; 比较 r0 和 0x50 MOVGT r1, r1, #-0x10 ; 如果 r0 > 0x50 ，则将 r1 减去 0x10 MOVGT r0, r1 ; 将结果送给 r0 11、编写一段 ARM 汇编程序，实现数据块复制，将 R0 指向的 8 个字的连续数 据保存到 R1 指向的一段连续的内存单元。 CopyLoop LDR r2, [r0], #4 ; 从 R0 指向的地址加载一个字，同时递增 R0 的值 STR r2, [r1], #4 ; 将加载的字存储到 R1 指向的地址，同时递增 R1 的值 SUBS r3, r3, # 1 ; 计数器减 1 BNE CopyLoop ; 如果计数器不为 0 ，则继续复制 END

1 ．在 GNU 风格的 ARM 汇编中如何定义一个全局的数字变量？ 在 GNU 风格的 ARM 汇编中，要定义一个全局的数字变量，你可以使 用 .globl 或 .global 指令来声明一个全局符号，然后使用 .word 指令为其分配 空间并初始化。 2 ．AAPCS 中规定的 ARM 寄存器的使用规则是什么？ AAPCS (ARM 体系结构过程调用标准) 规定了ARM 寄存器的使用规则。 根据 AAPCS，一些寄存器 (如r0 到r3) 用于函数参数传递和返回值。除此之外， 寄存器r4 到 r11 可以在函数内用作临时寄存器，但在函数调用之间必须进行保 存。寄存器 r12 被称为 IP (Intra-Procedure-call) 寄存器，可以由调用者或被调用 者保存。寄存器 r13 是堆栈指针 (SP) ，r14 是链接寄存器 (LR) ，r15 是程序 计数器 (PC) ，它们有特殊的作用，应该由函数遵循 AAPCS 的规则使用。 3 ．什么是内联汇编？什么是嵌入型汇编？两者之间的区别是什么？ 内联汇编：内联汇编允许直接在高级语言代码中插入汇编代码，通常使用特 殊的语法来标记汇编代码的开始和结束。编译器会将内联汇编嵌入到生成的汇编 代码中。在 C/C++中，通常使用 asm 关键字来指示内联汇编。 嵌入型汇编：嵌入型汇编是在高级语言代码中调用汇编函数或使用汇编文 件。汇编代码通常作为单独的文件编写，然后通过链接器与高级语言代码一起编 译。在 C/C++中，可以使用外部声明或使用汇编模块来定义嵌入型汇编。 主要区别在于内联汇编将汇编代码直接嵌入到高级语言代码中，而嵌入型汇 编则是将汇编代码作为独立单元与高级语言代码分开。 4 ．汇编代码中如何调用C 代码中定义的函数？ 在汇编代码中调用C 代码中定义的函数，你需要遵循适当的调用约定和链 接规则。通常情况下，你需要在汇编代码中使用函数的符号名，并保证传递参数 和处理返回值的正确性。在 GNU 工具链中，你可以使用 BL 指令 (Branch with Link) 调用 C 函数，并将返回值保存在适当的寄存器中。同时，你需要确保在 链接时将 C 函数与汇编代码正确地链接起来。

七、教师批阅意见： 成绩评定： 教师签字： 年 月 日

八、备注：