实 验 报 告

[实验 3 GPIO 控制实验]

姓名：               赵瑞杰

学号：              216001944

课程名称：             嵌入式系统

所在学院：              信息学院

专业班级：        计算机科学与技术 1 班

任课教师：             王翀 王艺睿

| 实验项目名称 | GPIO 控制实验 |
| --- | --- |
| 一、实验目的与要求： 利用 Exynos4412 的 GPC0_3、GPC0_4 这 2 个 I/O 引脚控制 2 个 LED 发光二极 管，使其有规律地闪烁。 |  |
| 二、实验环境： Windows 7 操作系统、ARM Cortex-A9 FS4412 实验箱、Eclipse for ARM |  |
| 三、实验方法 (原理、流程图) 如图所示，LED2~LED5 分别与 GPX2_7 、GPX1_0 、GPF3_4 、GPF3_5 相连， 通过 GPX2_7、GPX1_0、GPF3_4、GPF3_5 引脚的高低电平来控制三极管的导通性， 从而控制 LED 的亮灭。 图 LED 接线原理图 根据三极管的特性，当这几个引脚输出高电平时，集电极和发射极导通，发 光二极管点亮；反之，发光二极管熄灭。 通过控制 GPX1CON 、GPX2CON 、GPF3CON 和 GPX1DAT 来控制 GPX2_3 和 |  |

GPF3_4 对应的 LED。

四、实验过程、步骤及内容 (1) 寄存器设置 为了实现控制LED 的目的，需要通过配置GPX1CON、GPX2CON、GPF3CON 寄存器将 GPX2_7 、GPX1_0 、GPF3_4 、GPF3_5 设置为输出属性。通过设置对 应的 DAT 寄存器实现点亮与熄灭 LED。 对于本例来说，各个 GPIO 的上拉寄存器可以不用设置。 (2) 程序编写 相关代码如下： #include "exynos_4412.h" /********************************************************************** * @brief mydelay_ms program body * @param[in] int (ms) * @return None **********************************************************************/ void mydelay_ms(int ms) { int i, j; while(ms--) { for (i = 0; i < 5; i++) for (j = 0; j < 514; j++); } } /*-------------------------MAIN FUNCTION------------------------------*/ /********************************************************************** * @brief Main program body * @param[in] None * @return int **********************************************************************/

int main(void) { /* *Config */ GPX2.CON = (GPX2.CON & ~(0xf<<28))¦ 1<<28;//GPX2_7:output, LED2 GPX1.CON = (GPX1.CON & ~(0xf)) ¦ 1; //GPX1_0:output, LED3 GPF3.CON = (GPX3.CON & ~(0xf<<16 ¦ 0xf<<20)) ¦ (1<<16 ¦ 1<<20);//GPF3_4:output, LED4 //GPF3_5:output, LED5 while(1) { //Turn on LED2 GPX2.DAT ¦= 0x1 << 7; mydelay_ms(500); //Turn on LED3 GPX1.DAT ¦= 0x1; //Turn off LED2 GPX2.DAT &= ~(0x1<<7); mydelay_ms(500); //Turn on LED5 GPF3.DAT ¦= (0x1 << 5); //Turn off LED3 GPX1.DAT &= ~0x1; mydelay_ms(500); //Turn on LED4 GPF3.DAT ¦= (0x1 << 4); //Turn off LED5

GPF3.DAT &= ~(0x1 << 5); mydelay_ms(500); //Turn off LED4 GPF3.DAT &= ~(0x1 << 4); } return 0; } 实验步骤： 1 、导入工程源码 光盘实验源码路径：华清远见-CORTEXA9 资料\实验代码\ 1.ARM 体系 结构与接口技术部分\实验代码\04-led 2 、连接好开发板及 FS-JTAG 仿真器，并且连接好配线。 3 、仿真运行程序

| 五、实验数据 (现象) 处理分析 用 FS-JTAG 仿真器仿真程序，可以看到 LED 灯有规律的闪动。 |  |
| --- | --- |
| 六、实验结论 本次实验通过控制 Exynos4412 的 GPIO 引脚，成功实现了对 LED 发光二极 管的闪烁控制。通过寄存器设置和编写程序，我们实现了对 GPX2_7、GPX1_0、 GPF3_4 、GPF3_5 引脚的控制，从而实现了 LED 的亮灭。在程序编写过程中， 我们通过对相应引脚的数据寄存器进行设置，控制 LED 的点亮和熄灭，并通过 延时函数实现了 LED 闪烁的频率控制。 通过观察仿真结果，我们验证了程序的正确性，LED 能够按照预期的频率 进行闪烁。这次实验不仅增强了我们的动手能力，也加深了对嵌入式系统开发 的理解，为今后的学习和应用奠定了坚实的基础。 本章无练习题。 |  |

七、教师批阅意见： 成绩评定： 教师签字： 年 月 日

八、备注：