实 验 报 告

[实验六 嵌入式 Linux 开发和调试环境搭 建]

姓名：               赵瑞杰

学号：                          216001944

课程名称：             嵌入式系统

所在学院：         信息科学与工程学院

专业班级：          21 级计算机科学与技术 1 班

任课教师：            王翀、王艺睿

| 实验项目名称 | 实验六 嵌入式 Linux 开发和调试环境搭建 |
| --- | --- |
| 一、实验目的与要求 1.1 实验目的 ( 1) 建立一个基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 的嵌入式 Linux 主机开发环境，并配置所需的 工具和依赖库以便于进行嵌入式 Linux 的编译与开发。 (2) 熟悉 Linux TFTP 配置，为后续 Linux 底层开发做准备。 (3) 通过实验熟悉 Linux NFS 文件系统的配置过程，为后续 Linux 底层开发实验做准备。 1.2 实验要求 ( 1) 确保开发主机具备适当的硬件配置，安装并配置 VMware Player 虚拟机软件，以及在虚 拟机上正确设置 Ubuntu 操作系统，包括网络配置和共享目录设置。 (2) 熟悉 Linux 系统 TFTP 和 NFS 服务的配置过程，通过实验学习如何配置 TFTP 服务器和 NFS 网络文件系统，以及如何将开发板通过 NFS 挂载主机上的根文件系统。 |  |
| 二、实验环境 ( 1) 华清远见开发环境。 (2) 实验平台为华清远见提供的虚拟机环境。 (3) 使用的操作系统是 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit。 (4) 虚拟机工具软件为 VMware Player。 (5) 开发环境已安装了编译调试 Bootloader、Linux 、Android 系统所需的工具和依赖库。 |  |
| 三、实验过程、步骤及内容 3.1 搭建嵌入式 Linux 主机开发环境 ( 1) 安装前准备： 1. 确保主机配置满足要求，包括 CPU 、内存、硬盘空间、USB 、网卡、串口和操作系 统。 2. 检查主机 CPU 是否支持 Intel Virtualization Technology。 (2) 安装 VMware Player： 1. 下载并启动 VMware Player 安装程序。 2. 遵循安装向导完成安装，包括接受许可协议、选择安装路径、选择是否加入用户体 验改进计划、创建快捷方式等。 (3) 运行开发环境： 打开光盘“华清远见开发环境 V12B”目录，使用光盘下的 7zip 压缩软件解压。使用 V Mware Player 打开解压后的虚拟机镜像文件。 (4) 配置优化虚拟机： 1. 根据主机配置修改虚拟机内存大小。例如主机内存 1G，那分配虚拟机的内存大小应 该小于 512M ，否则物理机操作系统运行会卡；如果主机内存大于 4G (足够大) ，那可以 根据 VMware Player 的提示和自己的需求修改内存大小。 2. 根据主机 CPU 配置修改虚拟机 CPU 数量。例如笔者 CPU 为 Intel Core-i3 M380(双 核四线程) ，那处理器数量设置为 1,每个处理器的核心数量设置为 4。 3. 确保网络连接设置为桥接模式。 4. 添加共享目录，共享目录可以在虚拟机访问物理硬盘分区的内容，也可以将虚拟机 里的文件拷贝至物理机，是虚拟机和物理机很好的交流桥梁。 (5) 启动虚拟机： 启动虚拟机，并选择“我已复制该虚拟机”选项。在有网络的情况下，会提示有软件更 |  |

新可以下载，可以选择下载，或者以后提醒。 输入默认密码“1”以登录系统。 (6) 设置 ROOT 密码： 使用 passwd 命令生成 ROOT 密码，输入两次新的 UNIX 密码，即为 ROOT 用户密码。 3.2 配置 TFTP TFTP 协议是简单文件传输协议，基于 UDP 协议，没有文件管理、用户控制功能。T FTP 分为服务器端程序和客户端程序，在主机上通常同时配置有 TFTP 服务端和客户端。 实验步骤： ( 1) 打开虚拟机，运行 Ubuntu 12.04 系统，打开命令行终端。 (2) 确认 TFTP 服务已经安装并配置好，华清远见开发环境已经包含 TFTP 服务，无需额外 安装。 (3) 进入 TFTP 服务器的根目录 (通常是/tftpboot) 。 (4) 使用ls 命令查看当前目录下的文件。 (5) 返回用户的home 目录，使用 cd ~命令。 (6) 使用 TFTP 客户端进行测试，通过 tftp 命令加上服务器的 IP 地址 (本例中为 127.0.0. 1) 。 (7) 使用 get 命令尝试从 TFTP 服务器下载文件，例如 get test ，如果下载成功且没有错误代 码，说明TFTP 服务配置成功。 3.3 配置 NFS NFS 方式是开发板通过 NFS 挂载放在主机 (PC ) 上的根文件系统。此时在主机在文 件系统中进行的操作同步反映在开发板上；反之，在开发板上进行的操作同步反映在主机 中的根文件系统上。实际工作中，我们经常使用 NFS 方式挂载系统，这种方式对于系统的 调试非常方便。详见“第 1 章搭建嵌入式 Linux 开发环境-主机交叉开发环境配置”。 实验步骤： ( 1) 打开虚拟机，运行 Ubuntu 12.04 系统，打开命令行终端。 (2) 配置/etc/exports 文件，定义 NFS 允许挂载的目录及权限。使用 sudo vim /etc/exports 命 令编辑该文件，并添加需要共享的目录及其权限设置，例如：/source/rootfs *(rw,sync, no_root_squash,no_subtree_check) (3) 其中，/source/rootfs 是共享目录，*代表允许所有网络段访问，rw 代表可读写权限，syn c 表示数据同步写入内存和硬盘，no_root_squash 允许 NFS 客户端以 root 权限访问共享 目录。 (4) 重启 NFS 服务以应用配置更改，使用命令：$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart (5) 如果设置的路径没有相应的内容，可能会提示错误，但可以暂时忽略。

四、实验结果 4.1 搭建嵌入式 Linux 主机开发环境 ( 1) 查看当前电脑环境：

(2) 设置虚拟机参数：

(3) 启动成功的 Ubuntu 系统界面如下所示： (4) 设置 password：

(5) 使用 su 登录： # 4.2 配置 TFTP ( 1) 查看 tftp 目录下的文件： (2) 使用 get 命令尝试从 TFTP 服务器下载文件： (3) 下载获得的文件： # 4.3 配置 NFS ( 1) 配置/etc/exports 文件，定义 NFS 允许挂载的目录及权限：

(2) 重启NFS 服务以应用配置更改：

五、实验结论 通过本次实验，我成功搭建了基于 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit 的嵌入式 Linux 开发环境， 熟悉了 VMware Player 的安装与配置过程。在配置 TFTP 服务器和 NFS 网络文件系统的过 程中，我学会了如何设置虚拟机内存和 CPU 、桥接网络、添加共享目录等操作，并通过实 验验证了 TFTP 和 NFS 的功能。这些技能为后续的 Linux 底层开发打下了坚实的基础。实 验过程中遇到的问题和解决方法使我对嵌入式 Linux 开发有了更深入的理解，同时也提升 了我的动手能力和问题解决能力。本次实验非常有意义，对未来的开发工作具有重要指导 作用。