### 1. (简答题)什么是GPIO?

我的答案：

GPIO，英文全称为General-Purpose Input Output，也就是通用IO口，人们利用工业标准I2C、SMBus或SPI接口简化了I/O口的扩展。当微控制器或芯片组没有足够的I/O端口，或当系统需要采用远端串行通信或控制时，GPIO产品能够提供额外的控制和监视功能。

在嵌入式系统中，经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路，这些设备有的需要通过CPU控制，有的需要CPU提供输入信号。并且，许多设备或电路只要求有开/关两种状体就够了，比如LED的亮与灭。对这些设备的控制，使用传统的串口或者并口就显得比较复杂，所以，在嵌入式微处理器上通常提供了一种“通用可编程I/O端口”，也就是GPIO。

### 2. (简答题)ARM中断控制器有什么作用？

我的答案：

ARM核只有两个外部中断输入信号nFIQ和nIRQ。但对于一个系统来说,中断源可能多达几十个。为此,在系统集成时,一般都会有一个中断控制器来处理异常信号。这时候用户程序可能存在多个IRQ/FIQ的中断处理函数。为了使从向量表开始的跳转始终能找到正确的处理函数入口,需要设置处理机制和方法。不同的中断控制器处理方法不同。

### 3. (简答题)异常向量表位于存储器的什么位置？

我的答案：

在ARM V4及V4T以后的大部分处理器中，中断向量表的基地址可以有两个位置：一个是0，另一个是0xffff0000。也可通过设置CP15的C12存放器将异常向量表的首地址设置在任意地址。