### 1. (简答题)BIC指令的作用是什么？

我的答案：

BIC Rd,  Rn, Oprand2

BIC（位清除）指令对 Rn 中的值 和 Operand2 值的反码按位进行逻辑“与”运算。

BIC 是 逻辑”与非” 指令, 实现的 Bit Clear的功能

举例:
BIC     R0,   R0  , #0xF0000000
#将 R0  高4位清零

BIC    R1,  R1,   #0x0F

#将R1   低4位清0

### 2. (简答题)B, BL和BX指令的区别是什么？

我的答案：

1. B指令:分支指令,跳转到标号指定的地址程序。

2. BL指令:带链接的分支指令,跳转到指定的地址程序,同时还将程序计数器PC的值保存到LR寄存器中。

3. BX指令:带状态切换的分支指令,跳转到Rm指定的地址处执行程序,根据跳转地址的最低位,来切换处理器状态。

### 3. (简答题)ARM在哪些工作模式下可以修改CPSR寄存器？

我的答案：

特权模式下才能修改CPSR寄存器, 即快速中断模式(FIQ)、外部中断模式(IRQ)、管理模式(SVC) 、数据访问中止模式(ABT)、未定义指令中止模式(UND)、系统模式(SYS)。