第 5 章  无线自组网攻击仿真

本章重点阐述无线自组网中黑洞/灰洞攻击的基本原理，以及 Watchdog 监测机制，并在 NS-2 平台上基于 AODV 路由进行实现和分析评价。有关 AODV 路由的基本特性和原理见本书第 3 章，本章不再赘述。

  - 预备知识

    - 黑洞攻击

黑洞攻击(Blackhole Attack)是无线自组网中常见的拒绝服务攻击类型。路由建立的过程中，恶意节点在收到路由请求分组后，会声称自己是高质量、低时延、一跳可到达目的节点的节点或者声称自己就是目的节点，因此很多节点会选择该“恶意节点”作为数据包转发的下一跳节点。在数据传输阶段，黑洞节点作为路由中继节点，在收到报文后，不对其进行转发而是直接丢弃，使得网络中任意两个节点无法通信，相当于在网络中形成了一个“黑洞”，黑洞攻击的名字也由此而来。

黑洞节点可以是新的外部入侵节点，也可以是内部被妥协(Compromised)的节点。黑洞节点的存在严重扰乱了网络通信，图 5.1 就是一个典型的黑洞攻击，源节点 S 需要与目的节点 D通信，发起路由请求 RREQ，黑洞节点一般会宣称自己是距离目的节点很近且具有高质量链路、低时延、一跳可达目的节点，从而使其成为路由中继节点，但是在通信过程中黑洞节点 B  直接丢弃数据包而不是转发。

    - 灰洞攻击

图 5.1	黑洞攻击示意图

与黑洞攻击类似，灰洞攻击(Grayhole Attack，在无源供电的情况下表现为自私性)也是一

种常见的无线自组网攻击类型，它介于黑洞攻击和黑洞变种攻击之间。灰洞攻击的目的是有选择性地丢弃或延迟网络中的数据包，而不是像黑洞攻击那样丢弃所有经过攻击点的数据包，具有更好的隐蔽性。

为了实时监测/发现黑洞/灰洞攻击，Watchdog 受到广泛关注，它对无线自组网中的节点进行行为监测，以便发现异常的转发行为，并进行处理。Watchdog 被认为是针对拒绝服务攻击 (Denial-of-Service, DoS)、Sybil、Sinkhole、选择性转发等各种攻击的有效对策。每个 Watchdog对它的单跳邻居负责，它可能会无意中听到邻居的声音，也可能会与邻居交流以进行行为监控。当检测到异常时，负责事件驱动的报告。

  - 实验环境

本章实验需在官方的 NS-2 仿真器源码基础上进行扩展，增加黑洞攻击、灰洞攻击和 Watchdog 等功能。接下来将具体给出扩展过程，所使用的 Linux 系统为 Ubuntu 20.04，并且运行在 VirtualBox 6.1.50 中。具体环境安装详见导引实验。

    - 黑洞攻击扩展

本实验的黑洞攻击以 AODV 路由为例进行实现，其他协议可参考。为实现黑洞攻击的效果，NS-2 中的 AODV 需修改“aodv.h”和“aodv.cc”两个文件(文件路径为：/home/wiotlab/ WIoTLab/tools/ns2/ns-2.35/aodv)，具体如下：

      - 在“aodv.h”文件的类“class AODV: public Agent”中增加如下内容(加粗部分)：

| …… |  |  |
| --- | --- | --- |
| nsaddr_t | index; | // IP Address of this node |
| u_int32_t | seqno; | // Sequence Number |
| int | bid; | // Broadcast ID |
| bool | blackhole; | //add by WIoTLab |
| aodv_rtable | rthead; | // routing table |
| aodv_ncache nbhead; // Neighbor Cache …… |  |  |

……

if(strcmp(argv[1], "blackhole") == 0) { blackhole = true;

return TCL_OK;

}

}

else if(argc == 3) {

在“aodv.cc”文件的函数“int AODV::command(int argc, const char*const* argv)”中增加如下内容(加粗部分)：

if(strcmp(argv[1], "index") == 0) { index = atoi(argv[2]);

return TCL_OK;

}

……

      - 在“aodv.cc”文件的函数“AODV::AODV(nsaddr_t id)”中增加如下内容(加粗部分)：

…… LIST_INIT(&nbhead); LIST_INIT(&bihead); blackhole = false; logtarget = 0;

ifqueue = 0;

……

      - 在“aodv.cc”文件的函数“void AODV::rt_resolve(Packet *p)”中增加如下内容(加粗部分)：

……

Packet::free(p);

}

else if (blackhole == true) {

seqno = max(seqno, rq->rq_dst_seqno)+1; if (seqno%2) seqno++;

sendReply(rq->rq_src,	// IP Destination

1,	// Hop Count is set to 1 to confuse the source node

rq->rq_dst,	// Dest IP Address seqno,		// Dest Sequence Num MY_ROUTE_TIMEOUT,		// Lifetime rq->rq_timestamp);	// timestamp

Packet::free(p);

}

// I am not the destination, but I may have a fresh enough route.

……

……

struct hdr_ip *ih = HDR_IP(p); aodv_rt_entry *rt;

if (blackhole == true ) {

drop(p, DROP_RTR_ROUTE_LOOP);

return;

}

……

在“aodv.cc”文件的函数“void AODV::recvRequest(Packet *p)”中增加如下内容(加粗部分)：

按上述步骤修改完成后，命令行终端执行“cd /home/wiotlab/WIoTLab/tools/ns2”切换路径并运行“./install”进行重新编译 NS-2 源码。

    - 灰洞攻击扩展

灰洞攻击的实现类似黑洞攻击，不同之处在于“blackhole”修改为“grayhole”，并将步骤

(4)做如下修改：

……

struct hdr_ip *ih = HDR_IP(p); aodv_rt_entry *rt;

if (grayhole == true) {

float time= CURRENT_TIME; srand((unsigned)CURRENT_TIME); int random_integer = rand();

int drop_flag=(random_integer%2); if (drop_flag){

drop(p, DROP_RTR_ROUTE_LOOP);

return;

}

}

……

为了实验分析的直观，本章采用如下的拓扑。其中，节点 0 和 3 分别是发送和接收端，节点 1 和 2 为路由节点。总共的仿真时长为 20s(可自行修改)，在 6s 时，节点 1 开始黑洞/灰洞攻击，会出现数据包被大量丢弃。

图 5.2	黑洞/灰洞攻击实验拓扑示意图

  - 实验步骤

    - 黑洞攻击实验

set val(chan) set val(prop) set val(netif)

set val(mac)

Channel/WirelessChannel Propagation/TwoRayGround Phy/WirelessPhy

Mac/802_11

在 5.2 节基础上，实现如下所示的实验脚本，加粗部分为开启黑洞攻击，并在 nam 动画上将节点 1 加上标签“Blackhole Node”。

set val(ifq)	 Queue/DropTail/PriQueue set val(ll)	LL

set val(ant)	Antenna/OmniAntenna set val(ifqlen)	 100

set val(nn)	4

set val(rp)	AODV

set val(x)	1000

set val(y)	500

set val(stop)	20.0

set ns [new Simulator]

set topo	[new Topography]

$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) create-god $val(nn)

set tracefile [open Blackhole.tr w]

$ns trace-all $tracefile

set namfile [open Blackhole.nam w]

$ns namtrace-all $namfile

$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)

set chan [new $val(chan)]

$ns node-config -adhocRouting	$val(rp) \

-llType	$val(ll) \

-macType	$val(mac) \

-ifqType	$val(ifq) \

-ifqLen	$val(ifqlen) \

-antType	$val(ant) \

-propType	$val(prop) \

-phyType	$val(netif) \

-channel	$chan \

-topoInstance	$topo \

-agentTrace	ON \

-routerTrace	ON \

-macTrace	OFF \

-movementTrace OFF

set n0 [$ns node]

$n0 set X_ 200

$n0 set Y_ 250

$n0 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n0 40 set n1 [$ns node]

$n1 set X_ 400

$n1 set Y_ 250

$n1 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n1 40 set n2 [$ns node]

$n2 set X_ 600

$n2 set Y_ 250

$n2 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n2 40 set n3 [$ns node]

$n3 set X_ 800

$n3 set Y_ 250

$n3 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n3 40

$ns at 6.0 "[$n1 set ragent_] blackhole";# 开启黑洞攻击

$ns at 6.0 "$n1 label \"Blackhole Node\"";# nam 动画标注

set udp0 [new Agent/UDP]

$ns attach-agent $n0 $udp0 set null1 [new Agent/Null]

$ns attach-agent $n3 $null1

$ns connect $udp0 $null1

$udp0 set packetSize_ 1500

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]

$cbr0 attach-agent $udp0

$cbr0 set packetSize_ 1000

$cbr0 set rate_ 500Kb

$cbr0 set random_ null

$ns at 1.0 "$cbr0 start"

$ns at 20.0 "$cbr0 stop"

proc finish {} {

global ns tracefile namfile

$ns flush-trace close $tracefile close $namfile exit 0

}

for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {

$ns at $val(stop) "\$n$i reset"

}

$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)"

$ns at $val(stop) "finish"

$ns at $val(stop) "puts \"done\" ; $ns halt"

$ns run

根据上述脚本代码，可按如下操作完成实验：

①使用“Ctrl+Alt+T”快捷键打开终端，并用“cd /home/wiotlab/WIoTLab/exps/lab5”命令切换路径并使用“touch Blackhole.tcl”命令创建脚本文件，将上述代码抄录至该文件中；

② 在命令行终端运行“ ns Blackhole.tcl ” 执行脚本， 成功后会得到 Blackhole.tr 、

Blackhole.nam 等数据文件，其中 Blackhole.tr 是待处理的记录；

③分析协议平均吞吐量(3.3.2 节对应代码存为 thp.awk 文件)、数据包投递率(3.3.2 节对应代码存为 pdr.awk 文件)、归一化路由负载(3.3.2 节对应代码存为 nrl.awk 文件)，具体如下：

平均吞吐量：在命令行终端运行“awk -f thp.awk Blackhole.tr”，可得到结果“Average Throughput [kbps] = 265.57	startTime=1.00	stopTime=6.44”；

数据包投递率：在命令行终端运行“awk -f pdr.awk Blackhole.tr”，可得到结果“Sent: 1188,

Received: 177, Delivery Ratio:0.1490”；

归一化路由负载： 在命令行终端运行“ awk -f nrl.awk Blackhole.tr ”， 可得到结果 “Normalized Routing Load: 0.03390”。

    - 灰洞攻击实验

set val(chan)	 Channel/WirelessChannel set val(prop)	Propagation/TwoRayGround set val(netif)	 Phy/WirelessPhy

set val(mac)	Mac/802_11

set val(ifq)	 Queue/DropTail/PriQueue set val(ll)	LL

set val(ant)		Antenna/OmniAntenna set val(ifqlen)	100

set val(nn)	4

set val(rp)	AODV

set val(x)	1000

set val(y)	500

set val(stop)	20.0

set ns [new Simulator]

set topo	[new Topography]

$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) create-god $val(nn)

set tracefile [open Grayhole.tr w]

$ns trace-all $tracefile

在 5.2 节基础上，实现如下所示的实验脚本，加粗部分为开启灰洞攻击，并在 nam 动画上将节点 1 加上标签“Grayhole Node”。

set namfile [open Grayhole.nam w]

$ns namtrace-all $namfile

$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)

set chan [new $val(chan)]

$ns node-config -adhocRouting	$val(rp) \

-llType	$val(ll) \

-macType	$val(mac) \

-ifqType	$val(ifq) \

-ifqLen	$val(ifqlen) \

-antType	$val(ant) \

-propType	$val(prop) \

-phyType	$val(netif) \

-channel	$chan \

-topoInstance	$topo \

-agentTrace	ON \

-routerTrace	ON \

-macTrace	OFF \

-movementTrace OFF

set n0 [$ns node]

$n0 set X_ 200

$n0 set Y_ 250

$n0 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n0 40 set n1 [$ns node]

$n1 set X_ 400

$n1 set Y_ 250

$n1 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n1 40 set n2 [$ns node]

$n2 set X_ 600

$n2 set Y_ 250

$n2 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n2 40 set n3 [$ns node]

$n3 set X_ 800

$n3 set Y_ 250

$n3 set Z_ 0.0

$ns initial_node_pos $n3 40

$ns at 6.0 "[$n1 set ragent_] grayhole "

$ns at 6.0 "$n1 label \"Grayhole Node\""

set udp0 [new Agent/UDP]

$ns attach-agent $n0 $udp0 set null1 [new Agent/Null]

$ns attach-agent $n3 $null1

$ns connect $udp0 $null1

$udp0 set packetSize_ 1500

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]

$cbr0 attach-agent $udp0

$cbr0 set packetSize_ 1000

$cbr0 set rate_ 500Kb

$cbr0 set random_ null

$ns at 1.0 "$cbr0 start"

$ns at 20.0 "$cbr0 stop"

proc finish {} {

global ns tracefile namfile

$ns flush-trace close $tracefile close $namfile exit 0

}

for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {

$ns at $val(stop) "\$n$i reset"

}

$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)"

$ns at $val(stop) "finish"

$ns at $val(stop) "puts \"done\" ; $ns halt"

$ns run

根据上述脚本代码，可按如下操作完成实验：

①使用“Ctrl+Alt+T”快捷键打开终端，并用“cd /home/wiotlab/WIoTLab/exps/lab5”命令切换路径并使用“touch Grayhole.tcl”命令创建脚本文件，将上述代码抄录至该文件中；

②在命令行终端运行“ns Grayhole.tcl”执行脚本，成功后会得到 Grayhole.tr、Grayhole.nam

等数据文件，其中 Grayhole.tr 是待处理的记录；

③分析协议平均吞吐量(3.3.2 节对应代码存为 thp.awk 文件)、数据包投递率(3.3.2 节对应代码存为 pdr.awk 文件)、归一化路由负载(3.3.2 节对应代码存为 nrl.awk 文件)，具体如下：

平均吞吐量：在命令行终端运行“awk -f thp.awk Grayhole.tr”，可得到结果“Average Throughput [kbps] = 161.13	startTime=1.00	stopTime=19.48”；

数据包投递率：在命令行终端运行“awk -f pdr.awk Grayhole.tr”，可得到结果“Sent: 1188, Received: 365, Delivery Ratio:0.3072”；

归一化路由负载：在命令行终端运行“ awk -f nrl.awk Grayhole.tr ”， 可得到结果 “Normalized Routing Load: 0.01644”。

  - 扩展练习*

在本章中，主要探讨了黑洞/灰洞攻击，以及在 NS-2 上实现并进行仿真分析。可看出，灰洞(自私)攻击更难以被发现，若攻击行为隐蔽，很难被检测到。在本章基础上，读者可尝试从以下几个方面进行扩展：

- 扩展实现 Watchdog 机制(需考虑功耗和覆盖范围)，在无线自组网内适当部署，监测所有路由节点转发行为。若发现黑洞/灰洞攻击节点，标记该节点为攻击节点并全网广播；

- 利用 3.1.5 节所学知识，生成更加真实的网络场景，并重复 5.3 节步骤进行分析，探讨攻击影响力；

- 无线自组网通常应用于无源供电的节点，能耗是需要考虑因素之一。在本章实验基础

上，分析数据传输的有效能耗(正确传输 1 比特数据能耗)。

参考文献

- K. Akkaya, M. Younis. A Survey on Routing Protocols for Wireless Sensor Networks. Ad Hoc Networks, 2005, 3(3): 325-349.

- A. K. Jain, V. Tokekar. Mitigating the Effects of Black Hole Attacks on AODV Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks. In Proc. ICPC, Jan. 2015, Pune, India.

- R. Chaudhary, P. R. Ragiri. Implementation and Analysis of Blackhole Attack in AODV Routing Protocol. In Proc. ICTCS, March 2016, Udaipur India.

- 王珺, 朱志伟, 刘俊杰. 一种针对无线传感网中黑洞攻击的检测与防御方法. 计算机科学,

2019, 46(2): 102-108.

- M. M. Hasan, H. T. Mouftah. Optimization of Watchdog Selection in Wireless Sensor Networks. IEEE Wireless Communications Letters, 2017, 6(1): 94-97.