8086处理器维护着长度为6个字节的指令队列

立即数不能直接赋值给段寄存器

SP不能用作寄存器间接寻址

DEC、INC不影响CF

逻辑运算中，NOT不影响标志位，其他会使CF=OF=0，AF无定义，其他视结果而定

(4) PUSH AH

堆栈的操作必须以字为单位

(5) ADC AX, DS

段寄存器不允许直接参加运算

注意除数不可为立即数

指令指针IP不是通用寄存器，不可直接赋值，属于专用寄存器。
有且仅有循环、转移、子程序调用和返回、中断类等指令可以改变它的值。

例如，如果被除数是最大的数，而除数小于最大的数，那么结果会是0。如果被除数是负数，而除数是正数，那么结果会是负数。如果被除数是正数，而除数是负数，那么结果会是正数。这些规则可以帮助你判断除法结果的有效性。

乘法的高位AH或DX为1，则CF、OF=1.否则为0

除法指令不会修改 CF 和 OF 标志。

Neg中，只有操作数为0，cf=0，否则为1，如果操作数为-128（80H）或-32768（8000H），则OF=1

CMP中，当有符号数比较，若SF亦或OF=1.则A<B,否则A>=B(等大)

DAA ；

AL低4位>9 或 AF=1 AL=AL+06H，AF=1   (低四位进位勿忘)

AL高4位>9 或 CF=1 AL=AL+60H，CF=1

DAS

AL低4位>9 或 AF=1 AL=AL-06H，AF=1

AL高4位>9 或 CF=1 AL=AL-60H，CF=1

AAA ；

AL低4位大于9或AF=1，则AL+6，AH+1，CF和AF置1，AL高4位清0；

否则AL高4位清0，CF和AF置0，

AAS ；

调整后 AL 中高四位清零，如果 AF = 1 ，CF = 1，AH-1 AH

AAM ；

调整的结果在 AX 中，AH 和 AL 中分别为 高位 和 低位 非压缩BCD码

此指令应紧跟在 MUL 指令之后（AL/10 商AH,余数 AL）

AAD ；

AX 中为两个非压缩的 BCD 码（被除数）

调整指令 AAD 应放在 除法指令 DIV 之前--- AH × 10+ALAL

MOVSX 符号扩展

MOVZX 零拓展

MOVSB把DS:SI指向的存储单元中的一个字节装入ES:DI指向的存储单元中，然后根据DF标志分别增减SI和DI；

LODSB把DS:SI指向的存储单元中的数据装入AL，然后根据DF标志增减SI；

STOSB把AL中的数据装入ES:DI指向的存储单元，然后根据DF标志增减DI；

SCASB把AL中的数据与ES:DI指向的存储单元中的数据相减，影响标志位，然后根据DF标志分别增减SI和DI

3个及其以上的字符，只能用DB定义。当字符串的长度不超过两个字符时可用DW定义。

它与EQU的区别是“=”操作可以重复定义，而EQU则不能重复定义。

微机原理—可编程计数器/定时器8253概念详解-CSDN博客